| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην Προμήθεια εξοπλισμών παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας, και φωτοβολταικών φωτιστικών με ιστό στον Δήμο Καρπάθου συνολικής δαπάνης 174.344,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των  140.600,00 €, και η επιπλέον δαπάνη  Φ.Π.Α. 24%, στο ποσό των 33.744,00 €).

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης  εκτιμήθηκαν  με  βάση  έρευνα  αγοράς  από  το  ελεύθερο  εμπόριο.  Οι ενδιαφερόμενοι    πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.

Ο εξοπλισμός παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτοβολταικών φωτιστικών με ιστό θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση τους.

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού παιδικών χαρών που δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, ανά τμήμα οργάνου, με μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισμών. Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 366 εκ. |  |
| Μήκος : 483 εκ. |  |
| Ύψος : 293 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 716 εκ.. Μήκος : 833 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 117 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 24 παιδιών

Δραστηριότητες:

- 3 πατάρια

- 1 σκέπαστρο

- 1 τσουλήθρα +1,17m

- 1 τσουλήθρα +0,60m

- 1 γέφυρα ίσια

- 1 επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια

- 1 σκάλα ανάβασης

- 1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης

- 1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’

- 1 δραστηριότητα ‘τραπεζάκι’

- Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Σκέπαστρο: κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10mm

Τσουλήθρες: Θα είναι κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Γέφυρα ίσια: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές πολυαμιδίου

Τοίχος αναρρίχησης: κατασκευασμένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους 13mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 299 εκ. |  |
| Μήκος : 743 εκ. |  |
| Ύψος : 300 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 610 εκ.. Μήκος : 1099 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 240 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  6+ ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 14 παιδιών

Δραστηριότητες:

- 1 κινούμενο πατάρι

- 1 καμπύλη κλίμακα χειροβάδισης

- 1 κατάβαση πυροσβέστη.

- 1 ανάβαση με δίχτυ

- 1 δραστηριότητα κατάβασης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.  Η σύνθεση των ορθοστατών με τα τμήματα του ανοξείδωτου σκελετού θα γίνεται μέσω αντιβανδαλικών συνδέσμων (φωλιές) πολυαμιδίου

Πατάρι: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πλευρικές ανοξείδωτες αλυσίδες.

Καμπύλη κλίμακα χειροβάδισης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm. Η ένωση των ανοξείδωτων τμημάτων μεταξύ τους θα γίνεται μέσω αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Κατάβαση πυροσβέστη: ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm

Ανάβαση με δίχτυ: σκελετός από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm και επένδυση με δίχτυ ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με επένδυση από πολυπροπυλένιο. Η ένωση των τμημάτων του διχτυού θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Δραστηριότητα κατάβασης: παράλληλες μπάρες ανοξείδωτου χάλυβα Ø40mm πάχους 2mm για κατάβαση σε σχήμα τσουλήθρας.

Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Η ένωση των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού με τους ορθοστάτες θα γίνεται μέσω ειδικών αντιβανδαλικών συνδέσμων ασφαλείας ‘φωλιές’ πολυαμιδίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ  4 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Πλάτος : 29 εκ.. Μήκος : 226 εκ.. Ύψος : 72 εκ.. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 229 εκ.. Μήκος : 473 εκ. Ύψος πτώσης: 75εκ. Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών Δραστηριότητές: Ταλάντωση - 2 βάσεις πάκτωσης - 2 ελατήρια ταλάντωσης - 1 δοκό ταλάντωσης - 4 καθιστικά - 2 χειρολαβές ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ. Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό διατομής 90x90mm Καθιστικά : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ. Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) - Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 - Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 - Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) - Προσπέκτους - Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας - Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του - Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

4. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 30 εκ. |  |
| Μήκος : 82 εκ. |  |
| Ύψος : 85 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 230 εκ.. Μήκος : 320 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 52 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  2+  ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού

Δραστηριότητες:  Ταλάντωση

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

- 1 βάση πάκτωσης

- 1 ελατήριο ταλάντωσης

- 1 καθιστικό

- 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’

- 2 χειρολαβές

- 2 ποδολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Μορφή Ιππόκαμπος: κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

5.ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΩΝ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 200 εκ.

Μήκος : 330 εκ.

Ύψος : 225 εκ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος: 330 εκ.

Μήκος: 710 εκ.

Ύψος Πτώσης: 120 εκ.

Ηλικιακή ομάδα: 3 + ετών

Δραστηριότητες: Αιώρηση

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

• 1 οριζόντια δοκό αλουμινίου,

• 4 υποστυλώματα αλουμινίου,

• 2 καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

• 2  χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οριζόντια δοκός αλουμινίου: Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ.

Υποστηλώματα αλουμινίου: Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων.

Καθίσματα παίδων με αλυσίδες: Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Η κούνια προορίζεται για  χρήση εξωτερικού χώρου.

Χαλύβδινα ελάσματα στήριξης: κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176-1:2017 | ΕΝ1176-2:2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

6.ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 200 εκ.

Μήκος : 330 εκ.

Ύψος : 225 εκ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος: 330 εκ.

Μήκος: 710 εκ.

Ύψος Πτώσης: 120 εκ.

Ηλικιακή ομάδα: 1,5 + ετών

Δραστηριότητες: Αιώρηση

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

• 1 οριζόντια δοκό αλουμινίου

• 4 υποστυλώματα αλουμινίου

• 2 καθίσματα νηπίων με αλυσίδες

• 2 χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οριζόντια δοκός αλουμινίου: Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεταιαπό δοκό αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερικήαπόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση.Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ.

Υποστηλώματα αλουμινίου: Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα γιατην ανάρτηση των καθισμάτων.

Καθίσματα νηπίων με αλυσίδες: Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Χαλύβδινα ελάσματα στήριξης: κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176-1:2017 | ΕΝ1176-2:2017

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

7.ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ‘ΚΑΡΑΒΑΚΙ’

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 259εκ. |  |
| Μήκος : 400 εκ. |  |
| Ύψος : 304 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 562 εκ.. Μήκος : 757 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 130 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 11 παιδιών

Δραστηριότητές:

- 2 πατάρια (+0,97m & +1,17m)

- 1 τσουλήθρα

- 1 τοίχο αναρρίχησης

- 1 ανάβαση με πατήματα

- 1 κλίμακα ανάβασης

- 1 δραστηριότητα ‘παιχνίδι συνομιλίας’

- Θεματικά προστατευτικά πάνελ με φινιστρίνια

- Διακοσμητικό πάνελ σημαιάκι

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  1 κολώνα  λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πατάρια & Τοίχος αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολησθητικό HPL πάχους 12,5mm

Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ.

Ανάβαση με πατήματα: Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm και πατήματα από αντιολησθητικό HPL πάχους 12,5mm

Κλίμακα ανάβασης: Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm και συνδέσμους από χυτού πολυαμιδίου.

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: Θα είναι κατασκευάσμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό

Δραστηριότητα ‘παιχνίδι συνομιλίας’: κατασκευασμένη εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και στα δύο άκρα θα φέρει χρωματιστά πάνελ από HPL πάχους 13mm.

Θεματικά προστατευτικά πάνελ με φινιστρίνια: θα είναι φτιαγμένα από HPL πάχους 13mm.

Διακοσμητικό πάνελ σημαιάκι: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους 13mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

8. ΤΡΑΜΠΑΛΑ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΨΑΡΑΚΙ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 30 εκ. |  |
| Μήκος : 98 εκ. |  |
| Ύψος : 78 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 230 εκ.. Μήκος : 330 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 54 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  2+  ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού

Δραστηριότητες:  Ταλάντωση

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

- 1 βάση πάκτωσης

- 1 ελατήριο ταλάντωσης

- 1 καθιστικό

- 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ‘ΨΑΡΑΚΙ’

- 2 χειρολαβές

- 2 ποδολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm

Μορφή Ψαράκι: κατασκευασμένη από τμήματα HPL πάχους 13mm

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

9. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΕΛΦΙΝΙ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 110 εκ. |  |
| Μήκος : 145 εκ. |  |
| Ύψος : 135 εκ. |  |
| Ύψος πτώσης: 51 εκ |  |

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 310 εκ.

Μήκος : 360 εκ.

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών

Δραστηριότητές: Ταλάντωση

- 4 βάσεις πάκτωσης

- 4 ελατήρια ταλάντωσης

- 1 καθιστικό με πλάτη

- 2  χρωματιστά πάνελ ‘ΔΕΛΦΙΝΙ’

- 1 χειρολαβή

Η τραμπάλα θα είναι κλειστού τύπου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ.

Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Καθιστικό με πλάτη: θα είναι φτιαγμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. Το καθιστικό θα είναι κατάλληλο για ταυτόχρονη υποδοχή έως και 6 παιδιών.

Χρωματιστά πάνελ ‘δελφίνι’ : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστών πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χειρολαβή: κατασκευασμένη από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβακαι θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 117 εκ. |  |
| Μήκος : 540 εκ. |  |
| Ύψος : 292 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 421 εκ.. Μήκος : 888 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 117 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 15 παιδιών

Δραστηριότητες:

- 2 πλατφόρμες με σκέπαστρο

- τσουλήθρα

- 1 γέφυρα

- 1 κλίμακα ανόδου

- 2 κάθετα τοιχία αναρρίχησης

- 1 δραστηριότητα τραπεζάκι

- 1 δραστηριότητα αριθμητήριο

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  μία  κολώνα  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm και ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Πλατφόρμες: Το δάπεδο της κάθε πλατφόρμας  θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm. Τα σκέπαστρα θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο πολυαιθυλενίου κατ’ ελάχιστον πάχους 10mm

Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Γέφυρα: Το πάτωμα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και τα πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από χρωματιστά HPL πάχους 13mm

Κλίμακα ανόδου: Η  κλίμακα ανόδου θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm

Τοιχία αναρρίχησης: Τα  κάθετα τοιχία αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα φέρουν λαβές από πολυπροπυλενίου

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους 13mm.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.

11. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 40 εκ. |  |
| Μήκος : 110 εκ. |  |
| Ύψος : 90 εκ |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 238 εκ. Μήκος : 350 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 47 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  2+  ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών

Δραστηριότητες: ταλάντωση

- 1 βάση πάκτωσης

- 1 ελατήριο ταλάντωσης

- 1 βάση καθιστικού

- 1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.

Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 19mm σε σχήμα σταυρός.

Χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους 13mm και θα φέρει εγκοπές προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές.

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

12. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ100ΜΜ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 500 mm

Πάχος: 100 mm

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μίγμα κόκκων: Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης.

Πλάκες: Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 65 kg/m2 περίπου.

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176-1:2017 & ΕΝ1177:2018

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1171-3:2013

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

13. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 500 mm

Πάχος: 40 mm

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μίγμα κόκκων: Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης.

Πλάκες: Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 25 kg/m2 περίπου

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176-1:2017 & ΕΝ1177:2018

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1171-3:2013

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

14.ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τύπου «all in one», δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, δε θα είναι ειδική κατασκευή ή μετατροπή.

Θα είναι τύπου Plug & play για εύκολη εγκατάσταση και δε θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τουλάχιστον 10 έτη και θα έχει εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη.

Θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65.

Σώμα

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή/και PMMA, να είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι 1050mm x 400mm x 132mm (Μ x Π x Υ) και το βάρος του δε θα ξεπερνάει τα 15 κιλά.

Θα φέρει σύστημα στήριξης για κορυφή ιστού διαμέτρου 60mm, του οποίου η κλίση θα μπορεί να ρυθμίζεται από 5° ως 90°.

Φωτοβολταϊκό πάνελ

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, ενσωματωμένο σε οριζόντια θέση στο άνω τμήμα του σώματος του φωτιστικού, χωρίς να εξέχει από αυτό και χωρίς να είναι ορατό από τους χρήστες της παιδικής χαράς, ώστε να μη μπορεί να βανδαλιστεί.

Θα είναι κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, η ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 50Wp με ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 25 έτη και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από            -40°C ως +80°C.

Θα φέρει πιστοποιητικό, από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, κατά ΕΝ 61215, ΕΝ 61730-1 και ΕΝ 61730-2 και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

Vmpp ≥ 18.5V

Impp ≥ 2.7A

Voc ≥ 23V

Isc ≥ 2.8A

Μπαταρία

Η μπαταρία θα είναι νέας τεχνολογίας, τύπου Nickel Metal Hydride (NiMH), 12V, 10Ah και θα αντέχει για τουλάχιστον 4000 κύκλους πλήρης φόρτισης.

Θα βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού, ο χρόνος ζωής της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια σε θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C ως +70°C.

Φορτιστής

Μέσα στο σώμα του φωτιστικού σε ξεχωριστό χώρο από την οπτική μονάδα, θα βρίσκεται ο φορτιστής της μπαταρίας, ο οποίος θα «οδηγεί» και τα LED. Θα είναι ηλεκτρονικός απόλυτα αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία όσο και με το φωτοβολταϊκό πάνελ.

Θα μπορεί να προγραμματιστεί με συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία με τη μπαταρία και το φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονομία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 5 νύκτες.

Θα διαθέτει «έξυπνο» σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει την φωτεινή ροή της οπτικής μονάδας, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εύκολου και ασύρματου επαναπρογραμματισμού, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει το σώμα του φωτιστικού, ενώ θα φέρει ενδεικτικά led στο κάτω μέρος του φωτιστικού ώστε να είναι ορατά από το συντηρητή.

Οπτική μονάδα

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά LED με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, CRI ≥ 70, μέγιστης κατανάλωσης 10W και συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 1300lm.

Το κάθε LED θα φέρει φακό για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, κατάλληλης για φωτισμό μεγάλων επιφανειών.

Ο χρόνος ζωής των LED θα είναι L70 ≥ 50.000 ώρες το οποίο θα αποδεικνύεται με το LM80 test report του κατασκευαστή των LED.

Ο βαθμός προστασίας της οπτικής μονάδας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ66, και θα φέρει κατάλληλο σύστημα απαγωγής της θερμοκρασίας.

Ιστός ύψους 4μ

Ο ιστός θα είναι κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσεως.

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατομής από χαλύβδινο έλασμα 3mm ποιότητας S235JR (St 37.2) .

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ύψος από το έδαφος	5000mm

Διάμετρος βάσης	100mm

Διάμετρος κορυφής	60mm

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο ιστός δεν είναι απαραίτητο να φέρει θυρίδα, αλλά αν φέρει θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 60cm από τη βάση του. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν θα απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με ενδιάμεσο ελαστικό παρέμβυσμα. Η στερέωση του θα γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.

Το έλασμα της βάσης του ιστού θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 350 x 350 x 12mm και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2). Θα φέρει 4 οβάλ οπές για τη τοποθέτηση των αγκυρίων με απόσταση 250mm.

Στο κέντρο του θα φέρει οπή Φ110mm για τη συγκόλληση του κορμού, η οποία θα εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287.

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση θα γαλβανίζονται εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.

Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του ιστού θα πακτώνονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση ίσο προς 400mm. Θα καταλήγουν σε σπείρωμα Μ16 στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε μήκος 150mm καλά επεξεργασμένο.

Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, με μέσο πάχος επένδυσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ίσο προς 375gr ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης επιφάνειας (53 μm).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

Γ ι α   τ ο   φ ω τ ο β ο λ τ α ι κ ό   φ ω τ ι σ τ ι κ ό   μ ε   ι σ τ ό:

- Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 62493, EN 62479, EN 55015, EN 61547

- Πιστοποιητικό κατασκευαστή ISO 9001

Γ ι α   τ ο   φ ω τ ο β ο λ τ α ι κ ό   π ά ν ε λ:

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 61215

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 61730-1

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 61730-2

Γ ι α   τ η   μ π α τ α ρ ί α:

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 62133

Γ ι α   τ η ν   ο π τ ι κ ή   μ ο ν ά δ α:

- Πιστοποιητικό ENEC, ή αντίστοιχο, κατά ΕΝ 60598

- Test report κατά ΕΝ 62471

- LM80 test report του κατασκευαστή των LED

15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Αφορά στην πιστοποίηση κάθε παιδικής χαράς (έκθεση ελέγχου, πιστοποιητικό) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |
| --- | --- |

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτοβολταικών φωτιστικών με ιστό στον Δήμο Καρπάθου

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτοβολταικών φωτιστικών με ιστό για την διαμόρφωση παιδικών χαρών στις περιοχές Μενετές, Απέρι και Βωλάδα του Δήμου Καρπάθου.

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία χώρων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Μετά την υλοποίηση της παρούσας μελέτης θα λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές. Η λειτουργία των συγκεκριμένων παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι στο Δήμο Καρπάθου λειτουργεί μόνο μία πιστοποιημένη παιδική χαρά στα Πηγάδια.

Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην με αρ. 28492/11-5-2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων.

Τέλος, στις  παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα και θα παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας, πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο φορέα, με τον εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο προς χρήση.

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | τεμ. | 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ | τεμ. | 1 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | τεμ. | 2 | 720,00 | 1.440,00 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΩΝ) | τεμ. | 4 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ) | τεμ. | 4 | 1.320,00 | 5.280,00 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 'ΚΑΡΑΒAKI' | τεμ. | 1 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΨΑΡΑΚΙ | τεμ. | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΕΛΦΙΝΙ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ | τεμ. | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | τεμ. | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ100ΜΜ | m2 | 80 | 115,00 | 9.200,00 |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ | m2 | 525 | 90,00 | 47.250,00 |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ | τεμ. | 4 | 4.150,00 | 16.600,00 |
| 15 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | τεμ. | 3 | 200,00 | 600,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 140.600,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 33.744,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 174.344,00 |

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Για την προμήθεια ενός μεταλλικού σύνθετου οργάνου νηπίων-παίδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 13.500,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ

Για την προμήθεια ενός μεταλλικού σύνθετου οργάνου αναρριχήσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 12.400,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ

Για την προμήθεια μίας μεταλλικής τραμπάλας ελατηρίων 4 θέσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 1.650,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ |

4. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Για την προμήθεια μίας τραμπάλας ελατηρίου ιππόκαμπος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 720,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ευρώ |

5. ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΩΝ)

Για την προμήθεια μίας κούνιας αλουμινίου 2/θέσιας (2 παίδων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 1.250,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ |

6. ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ)

Για την προμήθεια μίας κούνιας αλουμινίου 2/θέσιας (2 νηπίων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 1.320,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ευρώ |

7. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ‘ΚΑΡΑΒΑΚΙ’

Για την προμήθεια ενός σύνθετου θεματικού οργάνου ‘καραβάκι’, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 10.600,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

8. ΤΡΑΜΠΑΛΑ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΨΑΡΑΚΙ

Για την προμήθεια μίας τραμπάλας ελατηρίου ψαράκι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 780,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ευρώ |

9. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΕΛΦΙΝΙ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ

Για την προμήθεια μίας τραμπάλας δελφίνι 6 παίδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 3.500,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

Για την προμήθεια ενός μεταλλικού σύνθετου οργάνου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 12.000,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ |

11. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Για την προμήθεια μίας τραμπάλας ελατηρίου 2 θέσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 800,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

12. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ100ΜΜ

Για την προμήθεια ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου ασφαλείας EPDN 500X500X100MM, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 115,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ευρώ |

13. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ

Για την προμήθεια ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου ασφαλείας EPDN 500X500X40MM, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 90,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ευρώ |

14. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ

Για την προμήθεια ενός φωτοβολταικού φωτιστικού με ιστό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 4.150,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ |

15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Για την πιστοποίηση μίας παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.):

| ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): | 200,00 € |
| --- | --- |
| (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ευρώ |

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΝΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΑ/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | τεμ. | 1 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΩΝ) | τεμ. | 4 |  |  |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ) | τεμ. | 4 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 'ΚΑΡΑΒAKI' | τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΨΑΡΑΚΙ | τεμ. | 1 |  |  |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΕΛΦΙΝΙ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ | τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ | τεμ. | 1 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ100ΜΜ | m2 | 80 |  |  |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ | m2 | 525 |  |  |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ | τεμ. | 4 |  |  |
| 15 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | τεμ. | 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |
| --- | --- |

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1ο      Αντικείμενο προμήθειας.

Αντικείμενο της παρούσας  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία  παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου» του Δήμου προϋπολογισθείσας δαπάνης 174.344,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 2ο     Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντα κοινοτικού και δημοτικού κώδικα 3463/06 και 3852/10 Καλλικράτη.

ΑΡΘΡΟ 3ο   Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4ο Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι

- Τιμολόγιο μελέτης

- Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές)

- Τεχνική Έκθεση

- Διακήρυξη

ΑΡΘΡΟ 5ο Εκτέλεση της προμήθειας

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά, στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτουν τις Πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας Υπουργική Απόφαση 27934/2014.

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, fax, email, καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.

ΑΡΘΡΟ 6ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο  Συνολική προθεσμία περάτωσης

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο  Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών  (3) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 9ο  Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες αναδόχου

9.1	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους  που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους.

  - ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

9.2.1	Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π) ή γενικά σε άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να  προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα.

9.2.2     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

9.3            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

9.3.1.	Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

9.3.2.      Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.

9.3.3.    Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

9.4           TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   Κ.ΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

9.4.1.	Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

ΑΡΘΡΟ 10ο Έκπτωση αναδόχου

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Ημερομηνία: 4/5/2020 Προϋπολογισμός: 174.344,00€ Κ.Α.: 61.7131.0002 Χρημ/τηση: Φιλόδημος ΙΙ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου |  |  |

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

| ΑΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1. | Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του τιμολογίου μελέτης, προδιαγραφές και των τεχνικών τους περιγραφών. | ΝΑΙ |  |
| 2. | Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. | ΝΑΙ |  |
| 3. | Τα υλικά του εξοπλισμού έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (πχ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |
| 4. | Ο εξοπλισμός φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας - πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός. | ΝΑΙ |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1. | Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 2. | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 3. | Πιστοποιητικό ΕΝ 1176:2017 για τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς στην ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 4. | Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη. | ΝΑΙ |  |
| 5. | Εγγύηση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σε σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. | ΝΑΙ |  |
| 6. | Όψεις, κατόψεις των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς και χώρου ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |
| 7. | Εγχειρίδιο συντήρησης των εξοπλισμών παιδικής χαράς στα Ελληνικά. | ΝΑΙ |  |
| 8. | Αναλυτικά εγχειρίδια manual των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς με αναλυτική κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν προκειμένου να είναι εύκολη για το Δήμο η μελλοντική αντιμετώπιση αντικατάστασης τμημάτων των εξοπλισμών σε περίπτωση φθοράς ή βανδαλισμού. | ΝΑΙ |  |
| 9. | Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξοπλισμών παιδικής χαράς. | ΝΑΙ |  |
| 10. | Δείγματα που απαιτούνται στην διακήρυξη. | ΝΑΙ |  |

2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΑΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1. | Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του τιμολογίου μελέτης, προδιαγραφές και των τεχνικών τους περιγραφών. | ΝΑΙ |  |
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1. | Θα υπάρχουν δύο είδη ελαστικών δαπέδων τα οποία θα είναι κατάλληλα για προστασία από ύψος πτώσης έως και 130εκ. και για προστασία από ύψος πτώσης έως και 240εκ. | ΝΑΙ |  |
| 2. | Τα ελαστικά δάπεδα θα φέρουν πύρους σύνδεσης. | ΝΑΙ |  |
| 3. | Τα ελαστικά δάπεδα θα είναι αντιολισθηρά. | ΝΑΙ |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1. | Πιστοποίηση ΕΝ 1176-1 & ΕΝ 1177 των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 2. | Πιστοποίηση ΕΝ 71-3 των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 3. | Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας των ελαστικών δαπέδων (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 4. | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας των ελαστικών δαπέδων (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση, επικυρωμένη από τα αρμόδια όργανα ή δικηγόρο, στην ελληνική). | ΝΑΙ |  |
| 5. | Εγγύηση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση τους. | ΝΑΙ |  |

3.  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

| ΑΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1. | Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του τιμολογίου μελέτης, προδιαγραφές και των τεχνικών τους περιγραφών. | ΝΑΙ |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1. | Εγγύηση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση τους. | ΝΑΙ |  |
| 2. | Τεχνικό φυλλάδιο. | ΝΑΙ |  |
|  | Γ ι α τ ο φ ω τ ο β ο λ τ α ι κ ό φ ω τ ι σ τ ι κ ό μ ε ι σ τ ό: |  |  |
| 3. | Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 62493, EN 62479, EN 55015, EN 61547 | ΝΑΙ |  |
| 4. | Πιστοποιητικό κατασκευαστή ISO 9001 | ΝΑΙ |  |
|  | Γ ι α τ ο φ ω τ ο β ο λ τ α ι κ ό π ά ν ε λ: |  |  |
| 5. | Πιστοποίηση ΕΝ 61215 | ΝΑΙ |  |
| 6. | Πιστοποίηση ΕΝ 61730-1 | ΝΑΙ |  |
| 7. | Πιστοποίηση ΕΝ 61730-2 |  |  |
|  | Γ ι α τ η μ π α τ α ρ ί α: |  |  |
| 8. | Πιστοποίηση ΕΝ 62133 |  |  |
|  | Γ ι α τ η ν ο π τ ι κ ή μ ο ν ά δ α: |  |  |
| 9. | Πιστοποιητικό ENEC, ή αντίστοιχο, κατά ΕΝ 60598 |  |  |
| 10. | Test report κατά ΕΝ 62471 |  |  |
| 11. | LM80 test report του κατασκευαστή των LED |  |  |

Ο Προσφέρων